Версия документа: 0.10

Процессорное ядро schoolMIPS

Руководство пользователя

Станислав Жельнио

2017

Оглавление

1.	Благодарности	3

2.	Введение	3

3.	Уровень поддержки MIPS архитектуры	3

4.	Аппаратное и программное обеспечение	4

5.	Структура проекта	5

6.	Порядок развертывания	7

6.1.	Развертывание программного окружения	7

6.2.	Получение schoolMIPS	7

7.	Порядок запуска	7

7.1.	Порядок сборки программы	7

7.2.	Запуск в режиме симуляции	7

7.3.	Синтез проекта и программирование ПЛИС Altera	7

7.4.	Синтез проекта и программирование ПЛИС Xilinx	8

7.5.	Интерфейс пользователя	9

8.	Миграция и добавление кода	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример синтеза и конфигурации ПЛИС Altera	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример синтеза и конфигурации ПЛИС Xilinx	13

Список таблиц

Таблица 1. Поддерживаемые коды поля Opcode	3

Таблица 2. Поддерживаемые коды поля Function	4

Таблица 3. Программное окружение	4

Таблица 4. Текущий статус поддержки отладочных плат	5

Таблица 5. Структура каталогов проекта	5

Таблица 6. Типовая структура каталога тестовой программы	5

Таблица 7. Модульный состав проекта	6

Таблица 8. Интерфейсные сигналы основного модуля процессорного ядра (sm_cpu)	6

Таблица 9. Элементы управления отладочной платы	9

Таблица 10. Назначение и номера регистров MIPS	10

- Благодарности

Этот проект появился на свет благодаря коллективу переводчиков учебника Дэвида Харриса и Сары Харрис «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера», участникам конференции "Young Russian Chip Architects" (yrca@googlegroups.com), а также персонально:

| Юрий Панчул, @yuri-panchul | идея проекта, архитектура |
| --- | --- |
| Станислав Жельнио, @zhelnio | архитектура, кодирование |
| Александр Романов, @RomeoMe5 | архитектура, поддержка Terasic MAX10 Neek, Terasic DE10-Standard, Марсоход 3 |
| Oleg Lyovin, @olegartys | багфикс, подержка Marsohod3b |
| Dmitry Dluzhnevsky, @Dluzhnevsky | поддержка RZ-EasyFPGA A2.1 |
| @woodywitch | поддержка RZ-EasyFPGA A2.1 |

- Введение

schoolMIPS - это простейшее процессорное ядро, разработанное в рамках инициативы по преподаванию школьникам основ цифровой схемотехники, языков описания аппаратуры и использования ПЛИС.

Основные особенности:

- язык описания аппаратуры Verilog;

- подмножество архитектуры MIPS с памятью инструкций, с регистрами общего назначения, но без памяти данных;

- однотактовая микроархитектура;

- минимальный набор инструкций, первоначально достаточный для вычисления числа Фибоначчи и целочисленного квадратного корня итеративным способом;

- максимально упрощенная в целях преподавания микроархитектура;

- является упрощенной версией процессорного ядра MIPS написанного Сарой Харрис.

В состав schoolMIPS входят:

- исходные коды процессорного ядра;

- примеры запускаемых на выполнение программ (тестовые программы);

- проекты средств синтеза, необходимые для запуска schoolMIPS на отладочных платах;

- набор скриптов, осуществляющих компиляцию примеров, симуляцию и подготовку к синтезу;

- документация (включая настоящий документ).

Проект schoolMIPS доступен для загрузки по адресу: https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS

- Уровень поддержки MIPS архитектуры

Поддерживаемы по состоянию на 01.07.2017 инструкции приведены в таблицах ниже (отмечены цветом).

Таблица 1. Поддерживаемые коды поля Opcode

Таблица 2. Поддерживаемые коды поля Function

- Аппаратное и программное обеспечение

Минимально необходимый для работы со schoolMIPS набор аппаратного и программного обеспечения, который позволит изучить работу процессорного ядра в режиме симуляции включает:

- компьютер и операционная система;

- средства симуляции;

- средства сборки программ;

- редактор кода

Для того, чтобы развернуть schoolMIPS на ПЛИС и изучить его работу "на железе" дополнительно потребуется:

- отладочная плата ПЛИС;

- средства синтеза

Перечень поддерживаемого аппаратного и программного обеспечения приведен в таблицах ниже.

Таблица 3. Программное окружение

| № п/п | Наименование | Версия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Операционные системы |  |  |  |
|  | ОС Windows | 7 | Работа на других версиях ОС - не тестировалась |
|  | ОС Ubuntu Linux | 16.10 | Необходимо выполнить замену *.bat скриптов в каталогах проекта на их *.sh аналоги. (подробнее - в Разделе "Развертывание программного окружения") |
| Инструменты синтеза |  |  |  |
|  | Quartus Prime | 16.1 | Используется для синтеза и последующего запуска на отладочных платах с ПЛИС Altera (Intel) |
|  | Xilinx Vivado | 2017.2 | Используется для синтеза и последующего запуска на отладочных платах с ПЛИС Xilinx |
| Средства симуляции |  |  |  |
|  | ModelSim | 10.5b | Используется для запуска в режиме симуляции. Задействована версия INTEL FPGA STARTER EDITION (Revision: 2016.10), входящая в состав Quartus Prime |
|  | Icarus Verilog | 10.1.1 | Используется для запуска в режиме симуляции |
| Средства сборки ПО |  |  |  |
|  | Codescape MIPS SDK | 1.4.1.07 | Используется для компиляции примеров программ и формирования hex-образов памяти инструкций |
| Редактор кода |  |  |  |
|  | Visual Studio Code | 1.13.1 | Рекомендуется к использованию для навигации по каталогам проекта, а также в качестве текстового редактора разработчиков (обучаемых). Перечень рекомендуемых расширений: "Git History(git log)", "C/C++", "hexdump for VSCode", "MIPS Support", "SystemVerilog", "TCL", "VerilogHDLs" |

Таблица 4. Текущий статус поддержки отладочных плат

| № п/п | Наименование платы | ПЛИС | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Terasic DE10-Lite | Altera MAX10 | Поддерживается в полном объеме |
|  | Terasic DE1-SoC | Altera Cyclone V SoC | Поддерживается в полном объеме |
|  | Terasic MAX10 Neek | Altera MAX10 | Поддерживается в полном объеме |
|  | Марсоход 3 | Altera MAX10 | На плате отсутствуют HEX-индикаторы и переключатели. |
|  | Terasic DE10-Standard | Altera Cyclone V SoC | Поддерживается в полном объеме |
|  | Terasic DE0 | Altera Cyclone III | Поддерживается в полном объеме |
|  | Terasic DE10-Nano | Altera Cyclone V SoC | На плате отсутствуют HEX-индикаторы |
|  | Terasic DE0-CV | Altera Cyclone V | Поддерживается в полном объеме |
|  | Digilent Nexys4 | Xilinx Artix-7 | Поддерживается в полном объеме |
|  | Digilent Nexys4-DDR | Xilinx Artix-7 | Поддерживается в полном объеме |
|  | RZ-EasyFPGA A2.1 | Altera Cyclone IV | На плате отсутствуют HEX-индикаторы |

- Структура проекта

Структура каталогов проекта, его модульный состав, типовая структура каталога тестовой программы
(program / <имя программы> / *) с описанием вложенных каталогов, файлов, их назначения и отдельных особенностей использования, а также перечень интерфейсных сигналов основного модуля приведены в таблицах ниже.

Таблица 5. Структура каталогов проекта

| № п/п | Наименование каталога | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | doc | Документация проекта, включая настоящий документ |
|  | src | Платформонезависимый исходный код процессорного ядра schoolMIPS |
|  | board | Платформозависимый исходный код. Проекты средств синтеза (Quartus) и модули верхнего уровня специфические для отладочных плат |
|  | board / program | Hex-файлы памяти программ, используемые при синтезе для последующей инициализации блоков памяти ПЛИС |
|  | board / <наименование платы> | Проект средства синтеза (Quartus), включая модуль верхнего уровня специфический для конкретной отладочной платы ПЛИС |
|  | program | Примеры программ (тестовые программы), включая исходные коды, скрипты компиляции и симуляции. Работа каждого примера проверена в режиме симуляции и подтверждена на отладочной плате |
|  | program / 00_counter | Простейший инкрементальный счетчик |
|  | program / 01_fibonacci | Вычисление последовательности чисел Фибоначчи |
|  | program / 02_sqrt | Вычисление квадратного корня итеративным способом |
|  | testbench | Verilog модули для тестирования. Используются только в режиме симуляции |
|  | scripts | Служебные скрипты и утилиты |

Таблица 6. Типовая структура каталога тестовой программы

| № п/п | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
|  | main.S | Файл с исходным кодом тестовой программы |
|  | program.elf | Бинарный файл тестовой программы. Формируется компилятором в результате выполнения скрипта 01_compile_and_link.bat |
|  | program.hex | Текстовый файл памяти инструкций тестовой программы. Используется для инициализации памяти при симуляции и синтезе. Является результатом работы скрипта 03_generate_verilog_readmemh_file.bat |
|  | program.ld | Скрипт компоновщика, определяющий состав program.elf. Используется скриптом 01_compile_and_link.bat |
|  | program.dis | Результат дисассемблирования program.elf. Является результатом работы скрипта 02_disassemble.bat |
|  | modelsim_script.tcl | Скрипт, задающий конфигурацию ModelSim и обеспечивающий запуск тестового примера в режиме симуляции. Используется скриптом 04_simulate_with_modelsim.bat |
|  | sim | Временный каталог, внутри которого запускается ModelSim для последующей симуляции. Создается скриптом 04_simulate_with_modelsim.bat |
|  | 00_clean_all.bat | Скрипт. Выполняет удаление временных файлов и каталогов. |
|  | 01_compile_and_link.bat | Скрипт. Осуществляет сборку программы main.S и формирование program.elf. В своей работе использует program.ld |
|  | 02_disassemble.bat | Скрипт. Выполняет дизассемблирование program.elf, результатом работы является program.dis |
|  | 03_generate_verilog_readmemh_file.bat | Скрипт. Выполняет формирование program.hex из program.elf |
|  | 04_simulate_with_modelsim.bat | Скрипт. Осуществляет запуск тестовой программы в симуляторе ModelSim. В своей работе использует modelsim_script.tcl и создает временный каталог sim |
|  | 05_copy_program_to_board.bat | Скрипт. Выполняет копирование program.hex в каталог board / program для его последующего использования при синтезе |
|  | 06_simulate_with_icarus.bat | Скрипт Осуществляет запуск тестовой программы в симуляторе Icarus Verilog |

Таблица 7. Модульный состав проекта

| № п/п | Наименование модуля | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Каталог src |  |  |
|  | sm_cpu | Основной модуль процессорного ядра |
|  | sm_control | Процессорное ядро. Устройство управления |
|  | sm_alu | Процессорное ядро. Арифметико-логическое устройство |
|  | sm_register_file | Процессорное ядро. Регистры общего назначения |
|  | sm_rom | Процессорное ядро. Память инструкций |
|  | sm_register | 32-битный регистр |
|  | sm_register_we | 32-битный регистр с вводом разрешения записи |
|  | sm_hex_display | Адаптер вывода числа на HEX индикатор |
|  | sm_clk_divider | Делитель тактовой частоты |
|  | sm_top | Основной платформонезависимый модуль верхнего уровня |
|  | sm_metafilter | Фильтр входных сигналов |
| Каталог testbench |  |  |
|  | sm_testbench | Основной модуль запуска в режиме симуляции |
| Каталог board / <наименование платы> |  |  |
|  | <top> | Модуль верхнего уровня, специфический для отладочной платы. Имя не регламентируется |

Таблица 8. Интерфейсные сигналы основного модуля процессорного ядра (sm_cpu)

| № п/п | Наименование сигнала | Направление | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | clk | input | Тактовый сигнал |
|  | rst_n | input | Сигнал системного сброса |
|  | regAddr [4:0] | input | Номер регистра MIPS32, значение которого необходимо вывести в regData. Вывод осуществляется в этом же такте |
|  | regData [31:0] | output | Значение регистра, номер которого задан на regAddr |

- Порядок развертывания

  - Развертывание программного окружения

При установке программных пакетов для корректного функционирования скриптов необходимо добавить в переменную системного окружения $PATH следующие каталоги (на примере Windows):

- <Codescape MIPS SDK>\Toolchains\mips-mti-elf\2016.05-03\bin

- <Quartus или Modelsim>\modelsim_ase\win32aloem)

- <Icarus Verilog>\bin и <Icarus Verilog>\gtkwave\bin

Критерием успешного изменения настроек является доступность для запуска в командной строке вне зависимости от текущего каталога следующих утилит:  mips-mti-elf-gcc (компилятор, входящий в состав Codescape MIPS SDK), vsim (симулятор Modelsim), iverilog и gtkwave (симулятор Icarus Verilog).

  - Получение schoolMIPS

Развертывание schoolMIPS может быть выполнено:

- путем загрузки архива с текущей версией по адресу: https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS

- средствами системы контроля версией git

git clone https://github.com/MIPSfpga/schoolMIPS.git

В случае, если для работы используется Linux, после развертывания необходимо выполнить замену *.bat скриптов в каталогах проекта на их *.sh аналоги. Для этого используется scripts/init_linux.sh

- Порядок запуска

В последующих раздела приведено описание порядка сборки программы, а также ее запуска на schoolMIPS в режиме симуляции и на отладочной плате ПЛИС. Имена скриптов приведены в их Windows варианте (*.bat), для Linux порядок действий остается таким же, при этом используются скрипты (*.sh).

  - Порядок сборки программы

Для сборки программы и формирования дампа памяти программ необходимо:

- запустить интерпретатор командной строки (cmd.exe). При использовании Visual Studio Code это можно сделать с помощью комбинации клавиш Ctrl+`.

- перейти в каталог с тестовой программой (на примере программы 00_counter)

cd program\00_counter

- выполнить удаление временных файлов, оставшихся от предыдущего запуска (при необходимости)

00_clean_all.bat

- выполнить сборку тестовой программы

01_compile_and_link.bat

- выполнить дисассемблирование полученного бинарного файла (при необходимости)

03_generate_verilog_readmemh_file.bat

  - Запуск в режиме симуляции

Для запуска в режиме симуляции необходимо:

- при использовании ModelSim:

04_simulate_with_modelsim.bat

- при использовании Icarus Verilog:

06_simulate_with_icarus.bat

  - Синтез проекта и программирование ПЛИС Altera

Пример синтеза конфигурации ПЛИС и ее программирования (со скриншотами интерфейса) приведен в Приложении 1. В общем случае для синтеза конфигурации ПЛИС Altera и ее программирования необходимо:

- выполнить сборку программы и формирование дампа памяти программ;

- скопировать текстовый файл памяти инструкций в каталог board \ program

05_copy_program_to_board.bat

- перейти в каталог с файлами, специфическими для отладочной платы (на примере DE10-Lite):

cd ..\..\board\de10_lite

- сформировать каталог с проектом синтеза

make_project.bat

- запустить программный пакет для синтеза: Quartus Prime 16.1

- открыть в запущенном пакете проект board\de10_lite\project\de10_lite.qpf. Для этого можно использовать пункт меню File -> Open Project;

- выполнить компиляцию проекта: Processing -> Start Compilation;

- подключить отладочную плату к рабочей станции;

- запустить интерфейс программатора: Tools -> Programmer;

- в интерфейсе программатора при необходимости выполнить настройку подключения платы (кнопка Hardware Setup), после чего осуществить программирование ПЛИС (кнопка Start).

  - Синтез проекта и программирование ПЛИС Xilinx

Пример синтеза конфигурации ПЛИС и ее программирования (со скриншотами интерфейса) приведен в Приложении 2. В общем случае для синтеза конфигурации ПЛИС Xilinx и ее программирования необходимо:

- выполнить сборку программы и формирование дампа памяти программ;

- скопировать текстовый файл памяти инструкций в каталог board \ program

05_copy_program_to_board.bat

- перейти в каталог с файлами, специфическими для отладочной платы (на примере Nexys4):

cd ..\..\board\nexys4

- сформировать каталог для проекта синтеза

make_project.bat

- запустить программный пакет для синтеза: Vivado 2017.2

- создать проект: Quick Start -> Create Project

дальнейшие действия выполняются в мастере создания проекта

- раздел Project Name:

имя: nexys4

путь: <Путь к schoolMIPS>\board\nexys4\project

снять отметку Create Subdirectory

- раздел Project Type, выбрать RTL-project

- раздел Add Sources:

Add Directories	-> <Путь к schoolMIPS>\board\nexys4

Add Directories	-> <Путь к schoolMIPS>\src

Add Files		-> <Путь к schoolMIPS>\board\program\program.hex

- раздел Add Constraints

Add Files		-> <Путь к schoolMIPS>\board\nexys4\nexys4.xdc

- раздел Default Part

Family:		Artix-7

Package:		csg324

Speed Grade:	-1

Part:			xc7a100tcsg324-1

- после завершения работы мастера создания проекта установить для файла program.hex тип

"Memory Initialization Files"

- выполнить сборку проекта: Run Synthesis, Run Implementation, Generate Bitstream

- выполнить программирование ПЛИС

  - Интерфейс пользователя

Основные элементы управления и их назначение при работе с schoolMIPS приведены ниже 
(на примере платы DE10-Lite):

Рисунок 1. Отладочная плата DE10-Lite

Таблица 9. Элементы управления отладочной платы

| № на схеме | Обозначение на плате | Тип | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | HEX5-HEX0 | HEX-индикатор | Отображение значения текущего выбранного регистра (младшие разряды) |
|  | LED9-LED1 | LED-индикаторы | Отображение значения текущего выбранного регистра (младшие разряды) |
|  | SW9 | переключатель | Разрешить выполнение программы. При включенном переключателе сигнал с делителя тактового сигнала поступает в процессорное ядро |
|  | SW8- SW5 | переключатели | Группа переключателей настройки делителя тактового сигнала. Для плат с недостаточным количеством переключателей данная настройка может задаваться в коде специфического для платы модуля верхнего уровня |
|  | KEY0 | кнопка | Сигнал системного сброса |
|  | KEY1 | кнопка | Разрешить выполнение программы. При нажатой кнопке сигнал с делителя тактового сигнала поступает в процессорное ядро |
|  | LED0 | LED-индикатор | Индикатор тактового сигнала |
|  | SW4- SW0 | переключатели | Группа переключателей выбора текущего регистра общего назначения (0-31). Значение, хранящиеся выбранном регистре, выводится на HEX и LED-индикаторы. При выборе 0 - отображается значение счетчика команд |

Например, для того, чтобы вывести значение, хранящиеся в регистре $v0 необходимо установить на переключателях SW4- SW0 значение двоичного числа 5'b00010 (SW1 - в верхнем положении, SW4- SW2,SW0 - в нижнем). Что будет соответствовать 2 - порядковому номеру регистра $v0. Перечень регистров MIPS с указанием их номеров и назначения приведен ниже.

Таблица 10. Назначение и номера регистров MIPS

- Миграция и добавление кода

Проект открыт для добавления Вашего кода, вместе с тем, его использование в образовательном процессе накладывает определенные ограничения, выраженные в следующих принципах:

- простота и очевидность используемых языковых и архитектурных конструкций;

- бережное оформление кода и осмысленный подход к именованию сущностей;

- сохранение простора для самостоятельной работы обучаемых;

- разделение платформозависимого и платформонезависмого кода;

- предпочтение кода на Verilog графическому проектированию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример синтеза и конфигурации ПЛИС Altera

- Открытие проекта

- Запуск синтеза

- Запуск программатора

- Настройка программатора

- Выбор конфигурации для программирования ПЛИС, запуск процедуры

- Процедура завершена

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример синтеза и конфигурации ПЛИС Xilinx

- Создание проекта

- Установка имени и расположения

- Установка типа проекта

- Настройка расположения файлов с исходным кодом

- Настройка ограничений

- Настройка используемой ПЛИС

- Установка типа для файла с дампом памяти

- Запуск процедуры синтеза

- Запуск процедуры программирования ПЛИС

https://geektimes.ru/post/289827/

Таблицы приведены в соответствии с документом: MIPS32 microAptiv UP Processor Core Family Software User’s Manual